| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |
| --- | --- |
| материал | полипропилен |
| размеры | 133 х 62 х 33 мм |
| модификации | одна |
| температура использования | от -20С до +75С |
| установка | установка пломбы "Энвополисил" - вручную |
| снятие | снятие пломбы "Энвополисил" - вручную |
| условия поставки | от 1 шт. |
| упаковка | 1 шт. |
| примечания | применяется только с пломбой "Энвополисил" |

|  |  | И Н С Т Р У К Ц И Я П О П Р И М Е Н Е Н И Ю |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пломбирование производится вручную в следующем порядке: ключи помещаются в футляр, крышка пенала при помощи легкого усилия закрывается и в специальную пломбировочную камеру, образованную закрытой крышкой и основным корпусом пенала вставляется пломба "Энвополисил" таким образом, чтобы был виден ее номер. Номер пломбы записывается в журнал регистрации. Открытие производится в следующем порядке: номер пломбы сверяется с записанным в журнале регистрации, пенал и пломба проверяются на отсутствие следов вскрытия, после этого пломба "Энвополисил" сламывается легким усилием, прикладываемым к ее квадратной части в направлении от устройства. После этого крышка "Пенал для ключей" открывается при помощи легкого усилия на угол, не превышающий 90 градусов (не нараспашку). Когда пенал не используется по назначению, он хранится в закрытом виде. При правильной эксплуатации "Пенал для ключей" гарантируется не менее 10 000 открытий-закрытий устройства. Визуальным признаком попытки вскрытия или повторного использования пломб "Энвополисил" является: - наличие признаков термического воздействия или следов химических реагентов на поверхности пломбы в месте разлома; - нечитабельность логотипа и номера пломбы; - свободное перемещение (в направлении опломбирования) в обе стороны. В случае обнаружения признаков попытки вскрытия ЗПУ или признаков разрушения пломбы снятие пломбы необходимо производить в присутствии комиссии с составлением акта в установленном порядке. Снятые с опломбированного объекта пломбы упаковываются в конверт вместе с копией акта и направляются на экспертное исследование. Тоже необходимо произвести и при факте недостачи документов, ценностей внутри объекта, ключи от которого были опломбированы.. |  |